- （表一）

建设项目环境环保情况简介

| 项目名称 | 东疆港D054地块住宅项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 天津市新邦置业投资有限公司 | 环评单位 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |
| 建设地点 （四至情况） | 地块北侧隔规划支路八为空地，南侧隔规划支路一为空地，西侧临近观澜路，东侧临近规划支路七。 |  |  |
| 项目主要建设内容： 本项目总投资117594万元，规划用地面积15.24万m2，总建筑面积为16.80万m2，其中地上建筑面积为12.19万m2，地下建筑面积为4.61万m2。本项目共建设71栋住宅（2F、3F、14F、18F和22F），18栋商业（1F、2F、3F）、2处地下工程及相应的公建配套设施。项目建成后总居住户数730户，居住人数约2044人。 项目共分三期进行建设，其中一期工程（建设28栋住宅和2栋商业）位于地块中南部，计划于2012年10月开工，于2013年10月竣工；二期工程（建设35栋住宅和16栋商业）位于地块东北部，计划于2013年3月开工，于2014年4月竣工；三期工程（建设8栋住宅）位于地块西北角，计划于2013年6月开工，于2014年10月竣工。 |  |  |  |
| 环境影响评价主要结论： 施工期： 该项目整个地块开发建设周期约2年，在此期间将不可避免地对周围环境造成较大范围的影响，主要集中于施工机械噪声、进出运输车辆噪声、道路和工地扬尘、建筑垃圾堆放等问题。 本项目施工扬尘的最大影响范围为100m，对环境保护目标人工沙滩及本项目一期、二期工程均会有一定的影响，其施工噪声对以上环保目标的影响也超出了GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，为此建设单位必须切实做好扬尘和噪声污染控制措施。在落实环评报告中的各项施工期污染防治措施的前提下，可减轻施工对外环境的影响。 营运期： ①大气污染——小区居民燃气均然用天然气，对应燃气废气中产生的烟尘、NOx和SO2排放均较少，对周围空气环境影响甚微；汽车尾气污染物可达标排放。 ②水污染——本项目废水主要为小区居民、商业及社区公建人员产生的生活污水，生活污水经化粪池后与餐饮油污水经隔油后，汇总排入市政污水管网，最终排入东疆港区（南部）污水处理厂，本项目排放的污水水质可以满足DB12/356-2008《污水综合排放标准》三级标准的要求。 ③固废污染——该项目居民、配套公建（物业用房、居委会）人员和商业人员产生的生活垃圾应实行袋装分类收集，定期由环卫部门清运，小区卫生服务用房产生的医疗废物经分类集中收集后，须交由其所属的上属单位回收，并统一交由有资质的单位进行无害化处理。以上固废均不会对周围环境产生不利影响。 ④噪声污染——换热站设备、水泵、电梯电机及地下车库须做好噪声防治措施，以确保设备噪声从传至各设备间外满足相关排放要求。另建设单位在结构设计中，设计应符合《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中的有关规定，做好相应噪声防治措施。 ⑤经营性公建影响 本项目共建有18座配套公建，均为独立建筑，其中东侧商业楼的全部用房和西侧商业楼的部分用房作为对外销售的商业店铺，其招商范围包括餐饮、美容美发、银行、棋牌室等。以上商业建成运营后对其临近的居民楼存在一定的环境影响。建设单位应督促商业用房的业主针对其经营内容采取相关的油烟净化、防噪、隔音等环保措施，确保各污染因子达标排放。 综合上述分析，天津市新邦置业投资有限公司建设的东疆港D054地块住宅项目符合滨海新区及东疆港区的总体规划，布局较为合理，项目具有较明显的社会效益与环境效益，本项目的建设是可行的。 |  |  |  |