证书编号：国环评证甲字第1103号           项目编号：

东疆港D054地块住宅项目

环境影响报告书

简本

建设单位：天津市新邦置业投资有限公司

评价单位：交通运输部天津水运工程科学研究所

编制日期：二〇一二年十月

# 建设项目概况

## 建设项目的地点及相关背景

1.1.1建设项目地点

项目位于天津港东疆港区综合配套服务区内，项目北侧隔规划支路八为空地，南侧隔规划支路一为空地，西侧临近观澜路，东侧临近规划支路七。

1.1.2建设项目背景

规划建设中的天津港东疆港区位于天津港东北部，北临永定新河口，南临天津港主航道，西临规划反“F”航道，东临渤海湾海域，为浅海滩涂人工造陆形成的三面环海半岛式港区。港区南北长约10km，东西宽3km，总面积约30km2。它是天津港的重要组成部分，也是东疆保税港区的坐落地，是天津市建设中国北方国际航运中心和国际物流中心、发展港口经济和海洋经济的重要载体，也是推进天津滨海新区开发开放和改革试验的重点区域。

建设中的东疆港区为浅海滩涂人工造陆形成的三面环海半岛式港区，分为码头作业区、物流加工区、港口综合配套服务区三大区域，具有码头装卸、集装箱物流、商务办公、生活居住、休闲旅游五大功能。该岛是天津港的重要组成部分，是天津市发展港口经济、海洋经济的重要空间载体。港口科技研发与配套服务齐全，是富有海滨旅游景观特色的特大型综合型港区。

目前东疆港区西侧码头装卸、物流加工区已投入使用，东南部综合配套服务（金融、娱乐）区即将成型，而作为生活配套的重要组成部分——住宅区的建设则相对滞后，根据天津东疆保税港区管委员会文件（行政许可[2010]12号），天津市新邦置业投资有限公司拟在东疆港区东部新建东疆港D054地块住宅项目，后因项目立项过期，又由天津东疆保税港区管委员会对本项目的立项进行了延期，延期文件为行政许可[2011]36号。

## 建设项目主要建设内容、建设规模、建设周期和投资

1.2.1建设规模及投资

本项目规划用地面积15.24万m2，总建筑面积为16.80万m2，其中地上建筑面积为12.19万m2，地下建筑面积为4.61万m2。主要建设内容为：71栋住宅（2F、3F、14F、18F和22F），18栋商业（1F、2F、3F）、2处地下工程及相应的公建配套设施。项目建成后总居住户数730户，居住人数约2044人。项目主要技术经济指标见表1.2-1。

本工程建设总投资117594万元，其中环保投资约1455万元，约占工程总投资的1.24%。

表1.2-1    项目经济技术指标

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 |  | 万㎡ | 15.24 |
| 2 | 总建筑面积 |  | 万㎡ | 16.80 |
| 2.1 | 地上建筑面积 |  | 万㎡ | 12.19 |
| 其中 | 住宅建筑面积 |  | 万㎡ | 10.80 |
|  | 商业建筑面积 |  | 万㎡ | 1.32 |
|  | 配套公建面积 |  | 万㎡ | 0.07 |
| 2.2 | 地下建筑面积 |  | 万㎡ | 4.61 |
| 其中 | 地下室 |  | 万㎡ | 1.92 |
|  | 半地下室 |  | 万㎡ | 2.68 |
| 3 | 建筑最高高度 |  | m | 70.3 |
| 4 | 容积率 |  | — | 0.80 |
| 5 | 建筑密度 |  | ％ | 25.00 |
| 6 | 居住户数 |  | 户 | 730 |
| 7 | 居住人数 |  | 人 | 2044 |
| 8 | 绿地率 |  | ％ | 40.0 |
| 9 | 绿地面积 |  | 万m2 | 6.10 |
| 10 | 机动车停车泊位 | 地上 | 辆 | 177 |
|  |  | 地下 | 辆 | 693 |

1.2.2建设内容

1.2.2.1住宅布局

本项目共建设71栋住宅（2F、3F、14F、18F和22F）。其中2层住宅楼1栋，位于小区中部；3层住宅楼共62栋，集中设置在小区中南部和东北部；本项目共建设8栋高层住宅楼，分别为14层2栋、18层4栋和22层2栋，集中设置在小区的西北角。

1.2.2.2公建布局

本项目共建设商业楼18栋，分别于地块东西两侧，均为临路设置。其中小区东侧设置17栋商业楼（3F），均为独立的商业用房；小区西侧设置1座商业楼（1F和2F），该商业楼内部设有文化活动室、社区（卫生）服务点、物业、警务室及居委会，建筑面积共约769.33m2，对于其中的社区（卫生）服务点只进行简单的诊治工作（家庭病床、输液等）。其余用房全部为对外销售的商业店铺。

另小区设有10kV配电室共2座，分散布置在小区西北侧，距最近的住宅楼（C8号楼）约13m；煤气调压柜1处，位于小区西侧，距离最近住宅楼约（A26号楼）约5m；换热站1座位于地下工程（二）的北侧，距最近住宅楼（C5号楼）约3m；给水、中水泵房均位于地下工程（二）的西南角，距离最近住宅楼（C7号楼）约3m；消防泵房位于地下工程（二）的北侧，距离最近住宅楼（C6号楼）约3m。

1.2.2.3地下工程

本项目一期、二期均为2~3层的住宅楼，各住宅楼分别单独建设半地下室（-1F），做车库和设备间使用，以上各地下室的总建筑面积为24298.08m2；三期工程共建设8栋高层住宅楼，各住宅楼分别单独建设地下室（-2F），做储物间和自行车存放处使用，以上各地下室的总建筑面积为3480.92m2；本项目三期工程配套建设2处地下工程，做车库和设备间使用，其中车库面积为17416m2，设备间全部位于地下工程（二）内，面积为880m2，设备间包括换热站、水泵房及地下车库送排风机房等。

1.2.3建设周期

项目共分三期进行建设，其中一期工程（建设28栋住宅和2栋商业）位于地块中南部，计划于2012年10月开工，于2013年10月竣工；二期工程（建设35栋住宅和16栋商业）位于地块东北部，计划于2013年3月开工，于2014年4月竣工；三期工程（建设8栋住宅）位于地块西北角，计划于2013年6月开工，于2014年10月竣工。

## 建设项目规划符合性分析

根据《天津市滨海新区城市总体规划(2005-2020年)》对滨海新区的功能定位为：“立足天津、依托京冀、服务环渤海、辐射“三北”、面向东北亚，努力建设成为高水平的现代制造和研发转化基地、北方国际航运中心和国际物流中心、宜居的生态城区。”

确定的城市发展目标和主要职能为：“⑴ 现代制造和研发转化基地 ⑵ 我国北方国际航运中心和国际物流中心 ⑶ 区域现代服务业中心和休闲旅游目的地 ⑷ 服务和带动区域经济发展的综合改革试验区 ⑸ 宜居的生态城区”。

根据《天津港东疆港区总体规划》，东疆港区分为“三大区域、五大功能”：

“三大区域”：依次为为西部的码头作业区、中部的物流加工区、东部的港口配套服务区。

“五大功能”：码头装卸仓储功能、物流加工功能、商务办公功能、生活居住功能、休闲旅游功能。

从具体选址上看，天津港东疆港区瞰海轩项目位于东疆港区“三大区域”中“东部的港口配套服务区”，所在区域的用地性质为居住用地，体现了“五大功能”中的生活居住功能。工程选址及用地性质符合港区总体规划。

# 建设项目周围环境现状

## 建设项目所在地的环境现状

2.1.1环境空气

根据塘沽环境保护监测站于2011年4月19日至25日对东疆港区内部进行的环境空气质量监测与调查统计资料显示：规划支路与滨海路交口、欧洲路上规划紫薇街与山茶花街交口两个监测站位各项监测因子均满足二级环境空气质量标准。

2.1.2声环境

根据对项目四侧厂界的现状噪声监测可知，项目西侧厂界（临近观澜路）的噪声监测值能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准要求；其余厂界噪声监测值均能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。

## 建设项目环境影响评价范围

施工期：评至本项目周围200m范围。

使用期：大气评价范围至本住宅小区周边200m范围内；废水评至东疆港区（南部）污水处理厂；项目本身噪声影响评至对最近住宅楼影响，同时考虑区外噪声对区内声环境的影响。调查区外1km范围内的高架源分布及大气、噪声等污染源。

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况，对生态影响的途径、方式和范围

3.1.1施工期主要污染物分析

3.1.1.1施工期扬尘

在土方挖掘、回填、建筑材料搬运及堆放，施工垃圾的清理，运输车辆的装卸等过程产生扬尘的污染。施工现场的扬尘大小与施工现场的条件、管理水平、机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气情况等诸多因素有关。本分析采用类比法对施工过程可能产生的扬尘情况进行分析。

3.1.1.2施工噪声

施工期的噪声主要是施工机械和运输车辆产生的噪声。各施工阶段施工机械的噪声如表3.1-1所述。

表3.1-1   主要施工设备噪声值

| 主要设备噪声源 | 噪声值dB（A） |
| --- | --- |
| 推土机、挖掘机、装载机等 | 92~102 |
| 液压式打桩机 | 90 |
| 振捣棒、电锯、吊车、混凝土搅拌机等 | 87~100 |
| 升降机、砂轮机、切割机等 | 78～102 |

3.1.1.3废水

施工期主要有两种类型废水，为生产性废水和施工人员生活性污水。

参考同类大型施工工地污染物产生情况，本项目基坑废水产生量约23000m3，车辆、设备冲洗水等产生量约30t/d，废水中SS值达300～4000mg/L，SS产生量约0.009～0.12t/d，工地应设沉淀池将冲洗水和基坑水经沉淀处理后，方可排入市政管道。

施工人员生活污水产生量约20t/d，施工工地应设立临时厕所，污水由环卫部门定期抽走。

3.1.1.4固体废物

施工期固体废物主要为施工时产生的建筑垃圾、施工弃土及施工人员生活垃圾。其中施工建筑垃圾产生量约5880t（整个施工期），应及时集中清运；本项目地下工程面积约4.61万m2，层高为4.9m，其挖方量约25.10万m3，其中回填利用2.51万m3，剩余弃土经收集后交由渣土办处理。本项目弃土运输过程应做好防止洒落的措施。

3.1.2营运期主要污染物分析

3.1.2.1大气污染物

⑴ 燃气废气

工程建成入住后，主要大气污染源为居民燃气废气。本项目入住户数约为730户，根据统计资料，用气量按30m3/户·月计算，则居民燃气量为26.28×104m3/a。参考《社会区域类环境影响评价教材》：每燃100×104m3天然气，排放烟尘140kg、SO2180kg、NOX1760kg，因此本小区燃气废物中污染物排放量为：烟尘：36.79kg/a、SO2 ：47.30kg/a、NOx：462.53kg/a。

⑵ 汽车尾气

本项目停车方式分为地上停车和地下停车库两种形式，其中地上停车由于停车位相对分散，且位于地上，汽车尾气容易扩散，对环境影响较小。

另本项目地下停车采用半地下车库和地下停车库两种形式，其中半地下车库采用自然通风方式排放汽车尾气，汽车尾气也容易扩散，对环境影响较小；地下车库采用机械通风方式排放汽车尾气，本项目地下车库通风口均设置于小区绿地内。根据类比资料，汽车尾气中主要污染物为NO2、CO和THC。其主要污染情况列表3.1-2。

表3.1-2  地下车库及污染排放概况

| 车库 | 车位（个） | 污染物排放量 | 尾气排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下车库（一） | 344 | THC：0.55kg/h NO2：0.03kg/h CO：1.31kg/h | 机械通风，排放口1个 |
| 地下车库（二） | 278 | THC：0.44kg/h NO2：0.02kg/h CO：1.06kg/h | 机械通风，排放口1个 |

3.1.2.2水污染物分析

本项目产生的污水全部为人员生活污水，污水产生量均按照用水量的90％折算。本项目居住人口约2044人，生活污水产生量约220.75m3/d；商业人员产生的生活污水约94.93m3/d；社区公建（物业、居委会等）职工生活污水产生量约2.70m3/d。以上污水产生总量为318.38m3/d。

餐饮油污水经隔油后与生活污水经化粪池后汇总排入市政污水管网，最终排入东疆港区（南部）污水处理厂，污水水质可以满足DB12/356-2008《污水综合排放标准》中三级标准的要求。污水排放总量约为11.62×104t/a，对应主要污染物排放量为CODcr：39.51t/a，NH3-N：3.14t/a。

3.1.2.3声环境影响分析

本项目噪声源分布情况见表3.1-3。

表3.1-3    本项目主要噪声源情况

| 噪声源 | 位置 | 源强 dB（A） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 换热站 | 地下，距离最近住宅约3m | 约85 | 选用低噪声设备，消声减振措施，设备房内墙壁、顶板、门等做隔声处理 |
| 水泵房 | 地下，距最近住宅楼约3m | 70-80 | 水泵与基础之间必须安装弹簧减振器并垫以橡胶等，管道应采用柔性连接 |
| 高层电梯间 | 高层住宅楼内 | 70-75 | 为电梯电机配备隔声罩、减振座、避振喉，操作间墙体选用隔声量可达25 dB（A） |
| 送排风机 | 地下车库内 | 65-75 | 选用低噪声设备，消声减振措施 |
| 地源热泵机组 | 各低层住宅楼和商业楼的地下 | 70 | 选用低噪声设备，安置在地下独立的设备间内，并增加消声减振措施 |
| 交通 | 小区内 | 60-70 | 加强车辆管理，限速和禁止鸣笛 |
| 商业 | 小区内 | 65-75 | 加强监督和管理 |

3.1.2.4固体废物影响分析

使用期固体废物主要以生活垃圾为主，其余还有少量卫生服务点医疗废物产生。主要垃圾产生明细见表3.1-4。

表3.1-4   垃圾产生明细

| 序号 | 污染源 | 数量 | 标准 | 固废产生量（t/d） | 固废年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅 | 2044人 | 0.8kg/人•d | 1.64 | 596.85 |
| 2 | 社区公建（物业用房、居委会等） | 60人 | 0.2kg/人•d | 0.012 | 4.32 |
| 3 | 商业 | 13185.54m2 | 0.3kg/m2•d | 3.96 | 1424.04 |
| 4 | 卫生服务点 | 90m2 | — | — | — |
| 5 | 合计 |  |  | 5.612 | 2025.21 |

## 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

本项目施工期环境保护目标见图3.2-1和表3.2-1。

图3.2-1   环境保护目标分布图

表3.2-1   环境保护目标

| 序号 | 敏感目标 | 方位 | 距红线距离 （m）* | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆域 |  |  |  |  |
| 1 | 人工沙滩 | 东南 | 60 | 二级空气质量标准 2类噪声标准 |
| 2 | 本项目一期工程【1】 | 地块南侧 | 10 |  |
| 3 | 本项目二期工程【1】 | 地块东侧 | 10 |  |
| 4 | 万科东海岸小区【2】 | 西北 | 125 |  |
| 水域 |  |  |  |  |
| 1 | 防波堤内水体 | 东 | 50 | 三类海水水质标准 |

注：[1]本项目一期工程位于地块中南部，拟于2012年10月投入使用；本项目二期工程位于地块东北，拟于2013年4月投入使用。

[2]万科东海岸工程分三期进行建设，其中距离本项目最近的为一期工程，计划开竣工时间为2012年8月~2013年12月。而本项目临近该住宅工程的为三期工程，计划开竣工时间为2013年6月~2014年10月。由施工工期的节点可知，万科东海岸工程会受到本项目的施工影响。

营运期：环境保护目标为本项目所有住宅楼。

## 建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

3.3.1施工期环境影响评价结果

该项目整个地块开发建设周期约2年，在此期间将不可避免地对周围环境造成较大范围的影响，主要集中于施工机械噪声、进出运输车辆噪声、道路和工地扬尘、建筑垃圾堆放及运输等问题。

本项目施工扬尘的最大影响范围为100m，对环境保护目标人工沙滩及本项目一期、二期工程均会有一定的影响，其施工噪声对以上环保目标的影响也超出了GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，为此建设单位必须切实做好扬尘和噪声污染控制措施。

本项目在施工过程中应严格贯彻《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等有关要求做好必要的防尘措施和防噪措施，以有效减轻施工扬尘和施工噪声对外环境的影响。

3.3.2营运期环境评价结果

3.3.2.1环境空气

本项目建成入住后的主要空气污染源为居民燃气废气和汽车尾气。其中小区居民燃气均然用天然气，对应燃气废气中产生的烟尘、NOx和SO2排放均较少，对周围空气环境影响甚微。本项目停车方式分为地上停车、地下停车库2种形式。其中地上停车和半地下车库停车由于停车位相对分散，采用自然通风，汽车尾气容易扩散，对环境影响较小；对于独立的地下车库采用机械排风方式，排风口均设于小区绿地内。在保证通风正常使用状态下，其汽车尾气浓度能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。

3.3.2.2水污染物分析

本项目废水主要为小区居民、商业及社区公建人员产生的生活污水，污水产生总量为318.38m3/d。本项目餐饮油污水经隔油后与生活污水经化粪池后汇总排入市政污水管网，最终排入东疆港区（南部）污水处理厂，本项目排放的污水水质可以满足DB12/356-2008《污水综合排放标准》三级标准的要求。

根据《天津市住宅中水系统建设的规定》要求，本项目配套建设中水管线，使用中水进行小区绿化、冲厕用。

3.3.2.3声环境影响分析

换热站设备、水泵、电梯电机、地下车库送排风机、地源热泵机组及商业公建室外机均应做好必要的噪声防治措施，确保各设备间外噪声达标排放，同时建设单位在结构设计中，设计应符合《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中的有关规定，做好相应噪声防治措施。

地上行车只要加强车辆出入的管理——设置限速牌、禁止车辆鸣笛等，可避免车辆噪声对小区居民产生不利影响；地下车库由于噪声源在室内，其噪声经建筑隔声和距离衰减传至地面可达标排放，不会对周围环境及小区居民产生明显影响。

本项目社会噪声主要来源于商业活动产生的社会噪声，对于商业的社会噪声源应按照天津市人民政府令第6号《天津市环境噪声污染防治管理办法》和环发[1999]210号文件《关于加强社会生活噪声污染管理的通知》中的有关要求加强监督和管理。在加强管理的情况下，该项目商业活动产生的社会噪声对周围环境的影响较轻。

3.3.2.4固体废物影响分析

本项目固体废物主要来自居民、社区公建（物业用房、居委会）人员和商业人员产生的生活垃圾，以及少量卫生服务用房的医疗废物。其中生活垃圾产生总量为2025.21t/a，本项目对生活垃圾实行袋装分类收集。对报纸、瓶罐等回收出售给专业收购人员综合利用。各类生活废弃物的处理应严格遵守《天津市生活废弃物管理规定》天津市人民政府令第1号文件中的有关要求。

小区卫生服务用房产生的医疗废物经分类集中收集后，须交由其所属的上属单位回收，并统一交由有资质的单位进行无害化处理。

建设项目投入使用后，只要物业管理部门加强对固废的管理，及时收集，妥善处理处置，以上固废均不会对周围环境产生不利影响。

## 环境污染防治措施

⑴ 该项目建设方应督促施工单位加强施工期的环保管理，同时必须落实施工期的各项污染防治对策，施工人员产生的“三废”要集中收集，进行必要的处理和处置；禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；妥善处置弃土及建筑垃圾，施工结束后，拆除临时建筑物及清除建筑垃圾，恢复土地原有功能等。

⑵ 该项目应配置完善的居住区公建服务设施，并应根据本报告中所述环保要求合理布局。小区配套建设中水管线，利用市政中水进行小区绿化和冲厕。

⑶ 该项目应积极与市政部门联系沟通，加快区块规划道路建设，以保证与项目实施进程的及时衔接，并加强绿化管理，确保绿化成活率。

⑷ 该项目建成后物业管理应会同当地街道、居委会等管理部门，积极加强环境保护、生态保护宣传和教育，倡导居民绿色消费行为，节约资源，减少废物排放，积极组织和参加各类环保活动，创建“绿色社区”。

## 建设项目对环境影响的经济损益分析结果

3.5.1社会效益分析

项目建成后具有广泛的综合社会效益：它不仅改变城市居民的居住环境，而且改变城市面貌，提供就业机会，具有较好的社会效益。

3.5.1.1促进市政建设

⑴ 改善东疆港区的城市环境，为该地区民众提供了良好的居住环境，提升该区域的土地利用价值。

⑵ 项目建成后绿地率高达40.0%，改善了区域内的绿化环境，通过对住宅小区内绿化和景观的管理维护，将提高生态环境质量。

⑶ 本项目的建设可带动相关行业的发展。同时随着项目的建成，城市交通、商业、服务行业将日趋完善，对当地的经济发展具有一定的促进作用。

3.5.1.2增加了就业机会

建设项目施工过程中需要大量的建设人员；工程建成后，居住区物业管理、工程维修等行业，需要大批人员上岗就业，使经济收入有所变化，在一定程度上会扩大就业范围，给居民就业带来有利的影响。

3.5.2环境效益分析

3.5.2.1减少污染物的排放

小区内拟建中水回用系统，冲厕、绿化等用水全部使用中水，中水系统的建立，即提高了小区水循环利用率，节约了宝贵的水资源，又减少了小区生活污水的排放量。

3.5.2.2改善了居住条件和城市景观

本小区建成后，小区的绿地率高达40.0%，住宅掩映在绿树、鲜花、芳草、绿地之中，极大的改善了居民的居住条件和东疆港区的城市景观。

综上所述，东疆港D054地块住宅项目的建成，必将产生显著的社会效益和环境效益。

## 环境管理与监测计划

3.6.1环境管理

3.6.1.1环境管理体系

应结合国家和天津市相关环保法律法规，制定环保行动计划，建设单位项目负责人应认真执行并落实实施。由东疆保税港区管理委员会建设交通和环境市容局对此项目的环保执行情况进行监督、管理并进行环保验收检查。

3.6.1.2施工期环境管理

⑴ 设立环境监督小组，配合环保主管部门监督建设单位和施工单位落实实施施工过程中的环保要求及环保措施。

⑵ 防止工程施工活动对环境污染和生态破坏，建设单位应与施工单位就工程建设期间的环境保护签定施工项目环境污染控制合同。

⑶ 施工单位应严格遵守环保法律法规，并对施工区及周边地区所产生的环境质量问题负责。

⑷ 施工单位在施工组织设计中应有针对性的环保措施并予以实施。建立健全环境质量保证体系，落实环境质量责任制并加强施工现场的环境管理，采用新技术，提高企业环保素质。施工现场应有环保管理工作的自检记录。

⑸ 文明施工

① 严格劳动纪律，遵守操作与安全规程。

② 每天召开班前交底会，明确施工内容和操作要求，严格执行操作规程。

③ 建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。

④ 定期检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，保证安全有效。

⑤ 优化施工现场的场容场貌

⑥ 施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位，施工许可证批准文号等。

⑦ 施工现场的管理人员在施工现场应按总、分包单位佩带证明其身份的证卡，着装和安全帽的颜色也有所区别，便于识别。

⑧ 施工现场的大门场地和砂、石等零散的材料堆场应尽可能使地面硬化。经常清理建筑垃圾，每周举行一次清扫和整理施工现场活动，以保持场容场貌的整洁。施工现场围墙和大门要符合安全保卫工作要求及市容美观要求。

3.6.1.3使用期环境管理

⑴ 环境净化、美化的管理

小区的绿化要定时浇水、管理，确保绿化的成活率。

小区内的垃圾收集点应及时清运。

⑵ 建成后，必须加强环境管理工作，应在物业管理中心设环保专职人员，对环境污染进行有效监督。

3.6.2环境监测及监理

3.6.2.1制定目的、原则

制定环境监测计划的目的是为了监督各项措施的落实，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。制定的原则是根据预期的各个时间的主要环境影响。

3.6.2.2施工期环境监测及监理

针对本工程的性质，施工期较长，且施工过程中对声环境等影响比较明显，建议本工程落实施工环境监理制度，由有资质的专业人员对整个施工期的环境保护措施的落实情况进行监督，以保证工程施工对所在地区环境的影响减到最低程度。建议施工监理注重以下几点内容：

⑴	声环境保护措施（如避免夜间施工）的落实。

⑵	施工营地生活、生产废水排放的控制与施工弃土等固体废物的合理处置及防治措施落实等。

⑶	施工噪声监测：敏感目标一侧，连续测二天。

⑷	施工期洒水抑尘等防尘措施的落实。

3.6.2.3使用期环境监测制度

使用期环保监测工作主要由塘沽环境保护监测站承担，依据环境管理的需要，对污染源和环境质量进行监控，具体监测的项目和频次均由环境管理部门根据需要作出安排。

# 公众参与

## 公开环境信息的次数、内容、方式

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，公众参与贯穿本次评价全过程。本项目公众参与工作分为两个阶段：

第一阶段：在环评报告编制初期，于2011年7月中下旬在现场踏勘中，对项目周围民众和中华环评网（http://www.eiacn.com/news/gsdc/hpgs/13524.html）进行了有关环境影响评价信息公告宣传，并进行公众参与调查、咨询，广泛征求公众意见。

第二阶段：在环评报告初稿完成后，于2011年8月上旬又进行了网上的第二次公示。

同时为了进一步了解公众的意见和建议，建设单位又于2011年8月10日在工程选址处征求了公众对本项目建设的意见和建议，本项目公众参与调查共发放调查表30份，回收30份。其中东疆港区内民众发放15份，滨海新区民众发放15份。

## 公众意见归纳分析及公众意见处理情况

本项目公众参与调查共发放调查表30份，回收30份。其中东疆港区内民众发放15份，滨海新区民众发放15份。回收的调查表和意见全部纳入统计分析中，不作任何选择和修改。通过调查统计可知：

⑴ 被调查者中13.3%的人积极支持对项目的建设，73.4%的人赞成，13.3%的人不关心，没有人反对。可见绝大多数人能认识到项目的建设可以提高居民居住水平，促进区域经济，尤其是房地产业的发展。

⑵ 公众一致认为本工程建设性质是居住区，只要强化施工期的环境管理，严格落实各项环保措施，认真执行各项环保规章制度，不会对附近环境产生明显的不利影响。

⑶ 公众提出的建设意见

根据调查结果，公众的环保建议和要求，主要有以下几条：

① 加强施工扬尘的防治，减轻施工扬尘对大气环境的影响；

② 建成后的小区内应大搞绿化，绿化、景观应有创造性；

③ 项目的建设及营运中，应加强对环保设施的管理；

④ 环保部门及其他相关部门，应认真审查，加强对项目的管理。

## 公众参与总结

综上所述，大多数公众对项目的实施持积极的支持态度，他们经过介绍后充分认识到项目的建设能改善生活环境，提高居住水平，带动当地经济发展。公众对项目的环境保护也提出了有益的意见，要求建设单位加强绿化，施工单位加强施工管理，力求把施工污染降到最小。

# 环境影响评价结论

本项目的建设符合滨海新区及东疆港区的总体规划，布局较为合理，项目具有较明显的社会效益与环境效益。该工程在建设期及建成投入使用后将产生一定的扬尘、噪声、汽车废气、生活废水和生活垃圾等。经本评价分析，采用有效的管理和相应的环保治理措施，可控制环境污染。由上分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并加强监督管理。从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

# 联系方式

1、建设单位：天津市新邦置业投资有限公司

联系人：高亚平

地址：天津保税区航运中心贻航国际5层

邮编：300456

电话：022-25702666

传真：022-25702666-8100

电子邮箱：tgycdjg@163.com

2、环评机构：交通运输部天津水运工程科学研究所

联系人：宋薇

地址：天津滨海新区新港二号路2618号

邮编：300456

电话：022-59812345转8319

传真：022-59812357

电子邮箱：tks_hbs99@yahoo.com.cn