- （表一）

建设项目环境环保情况简介

| 项目名称 | 天津港东疆港区新港九号路道路工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 天津港东疆建设开发有限公司 | 环评单位 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |
| 建设地点 （四至情况） | 本工程位于天津港东疆港区北部，滨海新区海滨大道以东，东疆港区新港八号路北侧，永定新河入海口附近。其中新港九号路西起海滨大道疏港三线立交，东至观澜路，桩号范围K0+000~K5+490，全长约5490m；亚洲路北起新港九号路，南至新港八号路，桩号范围K0+090.602~K1+209.188，全长约1200m；欧洲路北起新港九号路，南至新港八号路，桩号范围K0+392.940~K1+397.295，全长约1005m。 |  |  |
| 项目主要建设内容： ⑴道路工程 本次道路工程包括新港九号路、亚洲路和欧洲路，共3条道路，总长度约7.7km。以上道路等级均为城市主干道，其中：新港九号路和亚洲路设计道路红线宽度为80m，设计行车速度为60km/h；欧洲路设计道路红线宽度为50m，设计行车速度为40km/h。 ⑵地基处理工程：地基处理交工标高预估为5.0m，总处理面积约24.7万m2。其中采用真空预压方法加固的面积为21.9万m2，采用堆载预压法加固，面积为0.6万m2，换填区面积为2.2万m2。 ⑶交通工程：对应工程范围，实施规划交通标线，同时对现状交通设施进行相应调整和完善。 ⑷照明工程：本工程照明采用10kV三相供电和0.4kV箱式变配电。沿本工程道路设置5座照明箱式变电站，每座箱变容量均为200kVA。 新港九号路：沿道路两侧人行道对称设置18m灯杆，间距50m，每个灯杆配一套2×400W高压钠灯。 亚洲路：沿道路两侧人行道对称设置16m灯杆，灯杆间距55m，每个灯杆配一套2×400W高压钠灯。 欧洲路：沿道路两侧人行道对称设置16m灯杆，灯杆间距55m， |  |  |  |
| 每个灯杆配一套400W+250W高压钠灯。 ⑸雨水工程：各条道路均在其道路两侧侧石下各设置一排收水井，间距约35～40m，收水井均接入本次道路规划的雨水管道。规划雨水干管不属于本工程范围。 ⑹绿化工程：由于本工程现阶段仅考虑港区的近期建设，满足车辆及行人的通行要求，两侧人行道外的绿化及景观设计待工程的下一阶段中进行完善。 本项目竣工通车时间为2014年12月。估算总投资55927.9万元。 |  |  |  |
| 环境影响评价主要结论： 施工期： 本项目现状用地为裸露土地，基本无地表植被，不会对现有陆域生态造成负面影响；施工污水通过设置临时厕所等环保措施，对地表水体无不利影响；项目无施工期环保目标，施工扬尘和施工噪声影响值对周围环境影响较小，但为了保护好当地环境质量，建设单位仍须切实做好扬尘和噪声污染控制措施。 营运期： 公路营运期路面径流中污染物浓度比较低，经道路两侧的雨水收集系统收集后排入港区雨水泵站。 公路营运期产生的NO2将会对沿线影响较小。建设单位及管理单位应在行动和意识上积极支持国家及当地各级部门对机动车尾气污染物排放控制制定的各项政策措施，并力所能及地采取一些相应措施对本项目路面上行驶机动车尾气污染物的排放进行控制。 工程在营运远期，新港九号路噪声污染防护距离110m，亚洲路的噪声污染防护距离100m，欧洲路的噪声污染防护距离60m。在噪声污染防护距离范围内，不宜在临路第一排建设噪声敏感建筑物，如学校、居住楼、机关、科研单位等，可规划建设绿化带或者建设仓储、工业建筑等噪声非敏感建筑。 综上，本项目的建设对外环境的影响较小，项目的建设是可行的。 |  |  |  |