天津港东疆港区东部配套服务区次干道道路工程

环境影响报告书简本

- 一、项目概况

1.1项目基本情况

1.1.1项目名称：天津港东疆港区东部配套服务区次干道道路工程。

1.1.2建设单位：天津港东疆建设开发有限公司。

1.1.3建设地址：位于天津港东疆港区的东部。

1.1.4建设性质：新建。

1.1.5建设总投资：42892.66万元。

1.1.6建设规模：工程内容包含地基处理工程、道路工程（含路面收水井及收水支管的布设）、交通工程（含港区内新港八号路以南范围道路路名牌的布设）及照明工程。其中地基处理面积共约21.3万m2，新建道路包括汉中路、咸阳道、金昌路、甘肃道等共16条支路，总长度约9.2km。

1.1.7建设期限：本工程拟于2013年4月开工，到2013年10月建成通车。

1.2工程建设内容

1.2.1地基处理工程

本工程地基处理范围为道路红线范围及安全距离范围。为避免周边其它工程进行地基处理时对本工程的影响，对本工程红线外20m区域作为安全距离进行处理。本工程地基总处理面积约21.3万m2。本工程拟采用“真空预压法”对本工程场地进行处理。

1.2.2道路工程

本次工程建设道路16条，其研究范围见表1，道路工程经济技术指标见表2，道路交通量预测见表3。

表1  道路研究范围一览表

| 序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 全长（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉中路 | 新港八号路 | 甘肃道 | 796.168 |
| 2 | 咸阳道 | 亚洲路 | 欧洲路 | 329.063 |
| 3 | 金昌路 | 新港八号路 | 甘肃道 | 407.353 |
| 4 | 甘肃道 | 欧洲路 | 观澜路 | 464.615 |
| 5 | 延安道 | 亚洲路 | 观澜路 | 828.127 |
| 6 | 成都道 | 美洲路 | 非洲路 | 667.913 |
| 7 | 鄂尔多斯路 | 四川道 | 内蒙道 | 615.532 |
| 8 | 呼伦贝尔路 | 宜宾道 | 内蒙道 | 555.532 |
| 9 | 德阳道 | 欧洲路 | 观澜路 | 331.166 |
| 10 | 宜宾道 | 欧洲路 | 观澜路 | 331.169 |
| 11 | 乐山道 | 澳洲路 | 非洲路 | 292.975 |
|  |  | 亚洲路 | 观澜路 | 814.513 |
| 12 | 大同道 | 亚洲路 | 观澜路 | 808.864 |
|  |  | 观澜路 | 海洋路 | 599.274 |
| 13 | 威海道 | 玉林道 | 天水道 | 283.020 |
| 14 | 贺兰道 | 欧洲路 | 观澜路 | 350.685 |
| 15 | 玉林道 | 欧洲路 | 观澜路 | 372.880 |
| 16 | 玉门道 | 欧洲路 | 观澜路 | 334.476 |

表2  道路主要技术指标

| 道路名称 | 各条道路 |
| --- | --- |
| 道路等级 | 支路 |
| 路面结构形式 | 沥青混凝土路面 |
| 路面结构设计年限（年） | 10 |
| 计算行车速度（km/h） | 30 |
| 路面标准计算轴载（kN） | BZZ-100 |

表3  交通量预测表

| 项目 | 成都道、乐山道（澳洲路至非洲路）、玉门道 | 其它道路 |
| --- | --- | --- |
| 年平均日交通量Nda（pcu/d） | 11258 | 11378 |
| 单向设计小时交通量Ns（pcu/h） | 743 | 751 |
| 单向车道数N | 1 | 1 |
| 道路断面通行能力（pcu/h） | 1812 | 1812 |

注：昼夜流量比为5:1，车型比（小型车：中型车：大型车）：70：20：10。

1.2.2交通工程

交通标志分为主标志和辅助标志两大类。本次交通工程中，新建道路交通标志均采用3m×1.5m尺寸，其他现状相交道路依据以上原则按相交道路标志标牌尺寸设置标准进行设置，以保证同向道路标志标牌的一致性。

道路标线材料应耐久、耐磨耗、耐腐蚀，与路面粘结力强，且在恶劣的气候条件下具有较好的可辨性。本次工程中交通标线均采用反光热熔型涂料。

1.2.3照明工程

本工程各道路道路照明装置设置方式见表4。本工程照明电源均采用380v/220v供电，电源均由就近已建（待建）变电站引入。电缆采用YJV22-1kV铠装电缆埋地敷设，电缆过路穿钢管保护，埋设深度不小于1m。

表4   各道路道路照明装置设置方式

| 道路 | 标准横断面 | 布灯方式 | 道路照度标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汉中路、咸阳道、 金昌道、甘肃路、 延安道、鄂尔多斯路、呼伦贝尔路、德阳道、宜宾道、乐山道（澜路至亚洲路）、大同道、威海道、贺兰道、玉林道 | 2.5m（人行道）+7.5m（行车道）+7.5m（行车道）+2.5m（人行道），总宽度20m | 沿道路两侧人行道交叉设置12m灯杆，灯杆间距45m，每个灯杆配套150W高压钠灯一只。 | 行车道按城市支路标准设计： 10Lx，均匀度：0.3，功率密度：0.55W/m。 |
| 成都道、乐山道（澳洲路至非洲道）、玉门道 | 3m（人行道）+4.5m（行车道）+4.5m（行车道）+3m（人行道），总宽度15m。 | 沿道路北侧人行道设置12m灯杆，间距35m，每个灯杆配套150W高压钠灯一只。 |  |

注：路灯基础中心距道路侧石外缘约0.5m。

二、评价区环境现状

2.1 NO21小时平均浓度的最大值占标率为8.50%~19.50%，24小时平均浓度最大值占标率为17.5%~35.0%；SO21小时平均浓度的最大值占标率为1.80%~6.60%，24小时平均浓度最大值占标率为7.33%~20.67%，监测结果显示NO2和SO2有较大的环境容量。总悬浮颗粒物（TSP）最大占标率范围为57.67%～100%，超标率为10%。颗粒物（粒径小于10μm）最大占标率范围为66.67%～93.33%。总悬浮颗粒物和可吸入颗粒物监测值较高，原因为施工扬尘所致。

2.2项目所在区域环境基本达标，总体来说，声环境质量较好。

2.3渤海湾评价海域各监测因子中pH值、DO、Hg、Pb、Zn、Cd、Cu、As、Cr均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）中的二类、三类海水水质评价标准的要求；涨、落潮期COD、无机氮、磷酸盐、石油类有不同程度的超标

三、环境影响预测

3.1生态环境影响评价结论

⑴ 工程占地影响分析

工程占地为工程临时占地和工程永久占地。其中工程临时占地，主要是用于料场及施工营地等设施场所和施工便道的用地。由于现状用地为裸露土地，基本无地表植被，因此，本工程建设不会对现有陆域生态造成负面影响；工程永久占地类型为拆迁平整的待建空地，没有陆生植被和野生动物，不会对陆生生态环境产生影响。

⑵ 项目取、弃土对生态环境影响分析

本工程所在区域为平整好的待建空地，其中工程所挖土方全部进行回填，无弃方产生，工程另需土方约48841m3，全部采用商品购买。根据《天津市土资源管理条例》要求，本工程取土皆为商业购买，用土应由地方管理部门统一调配解决，不由设计或施工单位自行安排取土地点。建设单位签订购土合同时，必须注明取土场由买土方负责恢复的责任问题，因而对生态环境影响较小。

⑶ 水土流失影响分析

工程建设对宏观地形地貌影响不大，但在工程局部区域内，工程填挖形成的人工微地形均有一定的坡度，为水土流失提供了潜在的势能。应加强水土保持工作。

3.2水环境影响评价结论

施工作业的生产废水应经防渗沉淀池处理后在蒸发池储存回收利用或蒸发，待施工结束后将蒸发池清理掩埋平整，同时应在施工现场设置临时厕所，污水由环卫部门定期抽走，由此以上污水均不会对地表水体产生明显不利影响。

工程对沿线水环境的影响主要来自于路面径流，路面径流的主要污染物为SS。通过类比分析可知，营运期路面径流中污染物浓度比较低，水质基本为中性，BOD5、石油类物质、CODcr等污染物浓度均较低。由于本项目设计为城市支路，路面径路经道路两侧的雨水收集系统收集后排海对海水水质影响较小。

3.3环境空气影响评价结论

评价区域大气环境质量受到粉尘污染，但未受到NO2污染。

道路施工期的环境空气污染主要为施工时灰土拌合扬尘、材料运输等造成的扬尘。加强运输管理，保证汽车安全、文明、中速行驶，科学选择运输路线；粉状材料应罐装或袋装，土、水泥、石灰等材料运输禁止超载，并盖篷布。采取以上措施后，工程建设不会对环境空气造成明显影响。

汽车尾气中的NO2对沿线影响较小。建设单位及管理单位应在行动和意识上积极支持国家及当地各级部门对机动车尾气污染物排放控制制定的各项政策措施，并力所能及地采取一些相应措施对本项目路面上行驶机动车尾气污染物的排放进行控制。

3.4声环境影响评价结论

施工期间各施工机械在工作时均会造成厂界噪声超标。建设单位通过采取严格的噪声污染防治措施，能够将施工噪声的影响降至最低。

本项目所建道路均为城市支路，根据预测分析可知，各条道路的道路边界外均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和3类标准，故道路噪声对周围环保目标亦不会产生影响，因此道路交通噪声不会对周边环境产生明显的噪声影响。

3.5固体废物影响评价结论

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和部分建筑垃圾。生活垃圾集中收集后送垃圾处理场进行处理；建筑垃圾进行分类收集，可以利用的进行回收，以节省资源，对不能利用的，应交由环卫部门妥善进行无害化处理、焚烧、填埋、堆存等。

四、公众参与

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》，本项目在实施公众参与信息公开工作期间没有公众通过传真或网络提出意见或建议。

本项目公众参与方式采用请被调查对象填写问卷的形式，根据调查，大部分公众表示支持本工程建设。公众最为关注的方面主要为：①施工期间的噪声、扬尘防治；②施工期间出行不便；③营运期间交通噪声、汽车尾气的影响。针对上述问题，建设单位承诺将严格落实本报告书提出的各项环保措施。

五、拟采取的环保措施

⑴ 生态环境：施工取土全部采用商品购买，根据《天津市土资源管理条例》要求，用土应由地方管理部门统一调配解决，不由设计或施工单位自行安排取土地点。建设单位签订购土合同时，必须注明取土场由买土方负责恢复的责任问题。同时须做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失，污染水体、堵塞排水管道。

⑵ 环境空气：施工期做好扬尘防治工作，材料堆放应采取必要挡风措施，遇恶劣天气加蓬覆盖；减少堆存量并及时利用，必要时设围栏，并定时洒水防尘等。营运期应强对道路的养护，使道路保持良好运营状态，同时加强汽车保养管理，加强合理调度，提高车辆工作效率，严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，以保证汽车安全和减少有害气体的排放量。

⑶ 声环境：施工期应合理布局施工现场，合理安排作业时间等。营运期要求规划部门环保部门、交管部门通力合作，搞好建设规划，在本工程周边区域的项目开发中，依据环保部门提供的科学数据，合理规划、科学布局，避免交通噪声对公众造成明显影响。

⑷ 水环境：施工期要求施工营地附近设移动式临时厕所和蒸发池来处理生活、生产污水；营运期道路周围设置雨水收集管网，将路面径流收集后最终排海。

⑸ 固体废物：施工期生活、生产垃圾集中收集外运交由城市环卫部门统一处理。营运期加强驾驶人员的管理，路边设置垃圾桶。

六、环评结论要点

天津港东疆港区东部配套服务区次干道道路工程的修建对于完善东疆港区路网、推动东疆港区区域经济发展，为天津港乃至滨海新区经济维持高位运行提供一个畅通、便捷、迅速、安全的交通环境，符合天津港总体规划和交通规划要求。本工程主要的环境影响为项目对沿线声环境、大气环境等的影响。通过在认真落实报告书中各项环保措施及国家相应环保法规、政策，并严格执行“三同时”制度的前提下，从环境保护的角度考虑，工程的建设可行。