（表一）

建设项目环境环保情况简介

| 项目名称 | 天津港东疆港区东部配套服务区次干道道路工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 天津港东疆建设开发有限公司 | 环评单位 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |
| 建设地点 （四至情况） | 位于天津港东疆港区的东部 |  |  |
| 项目主要建设内容： 工程总投资42892.66万元，工程内容包含地基处理工程、道路工程（含路面收水井及收水支管的布设）、交通工程（含港区内新港八号路以南范围道路路名牌的布设）及照明工程。其中地基处理面积共约21.3万m2，新建道路包括汉中路、咸阳道、金昌路、甘肃道等共16条支路，总长度约9.2km。 本项目计划于2013年4月开工，于2013年10月竣工通车。 |  |  |  |
| 环境影响评价主要结论： 1、环境影响 ①生态影响 工程占地为工程临时占地和工程永久占地。占地类型均为已平整好的待建空地，没有陆生植被和野生动物，不会对陆生生态环境产生影响。另工程所挖土方全部进行回填，无弃方产生，工程另需土方约48841m3，全部采用商品购买。 ②水环境影响 施工作业的生产废水应经防渗沉淀池处理后在蒸发池储存回收利用或蒸发，待施工结束后将蒸发池清理掩埋平整，同时应在施工现场设置临时厕所，污水由环卫部门定期抽走，由此以上污水均不会对地表水体产生明显不利影响。 ③环境空气影响 公路施工期的环境空气污染主要为施工时灰土拌合扬尘、材料运输等造成的扬尘。采取相应的措施后，不会对外环境造成明显影响。 公路营运期主要大气污染物为汽车尾气，汽车尾气中的NO2对沿线影响较小。建设单位及管理单位应在行动和意识上积极支持国家及当地各级部门对机动车尾气污染物排放控制制定的各项政策措施，并力所能及地采取一些相应措施对本项目路面上行驶机动车尾气污染物的排放进行控制。 ④声环境影响 施工期间各施工机械在工作时均会造成厂界噪声超标。建设单位通过采取严格的噪声污染防治措施，能够将施工噪声的影响降至最低。 本项目所建道路均为城市支路，根据预测分析可知，各条道路的道路边界外均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类和3类标准，故道路噪声对周围环保目标亦不会产生影响，因此道路交通噪声不会对周边环境产生明显的噪声影响。 ⑤固体废物影响 施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和部分建筑垃圾。生活垃圾集中收集后送垃圾处理场进行处理；建筑垃圾进行分类收集，可以利用的进行回收，以节省资源，对不能利用的，应交由环卫部门妥善进行无害化处理、焚烧、填埋、堆存等。 通过在认真落实以上各项环保措施及国家相应环保法规、政策，并严格执行“三同时”制度的前提下，从环境保护的角度考虑，工程的建设可行。 |  |  |  |