- （表一）

建设项目环境环保情况简介

| 项目名称 | 天津港东疆港区新港八号路道路完善工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 天津港东疆建设开发有限公司 | 环评单位 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 |
| 建设地点 （四至情况） | 本工程位于天津港东疆港区北部，本次改造的新港八号路起点为跃进路立交终点K0+302.191，改造终点为亚洲路，道路全长3827.815m。现状道路南侧设有绿化带，其中新港八号路（美洲路-亚洲路）段，南侧绿化带紧邻东疆保税港区围网。道路北侧为待建空地。 |  |  |
| 项目主要建设内容： ⑴道路工程 本次改造的新港八号路起点为跃进路立交终点K0+302.191，改造终点为亚洲路，道路全长3827.815m。道路等级为主干道，改造内容将现状34.5m宽度道路路面北侧加宽至40m，实现规划断面宽度，并且维修现状道路路面病害，重新进行罩面处理。 ⑵交通工程：实施新港八号路道路北侧交通工程，对应工程范围实施规划交通标线，同时对现状交通设施进行相应调整和完善。 ⑶照明工程：实施新港八号路道路北侧照明设施，沿道路北侧与现状南侧已有的路灯对称设置18m灯杆，间距45m。 ⑷雨水工程：道路北侧雨水收井的设置及南侧损坏收水井的更换。规划雨水干管不属于本工程范围。 ⑸绿化工程：本次道路北侧扩建工程不包含绿化设计。但由于本项目过路管线施工，需破除部分新港八号南侧现状绿化带，本次工程包含管线施工完毕后南侧绿化带的恢复，绿化恢复面积约274m2。 本项目施工工期共8个月，开工时间为2013年8月，竣工通车时间为2014年4月。估算总投资4897.28万元。 |  |  |  |
| 环境影响评价主要结论： 施工期： 本项目现状用地为裸露土地，基本无地表植被，不会对现有陆域生态造成负面影响；施工污水通过设置临时厕所等环保措施，对地表水体无不利影响；项目无施工期环保目标，施工扬尘和施工噪声影响值对周围环境影响较小，但为了保护好当地环境质量，建设单位仍须切实做好扬尘和噪声污染控制措施。 营运期： 公路营运期路面径流中污染物浓度比较低，经道路两侧的雨水收集系统收集后排入港区雨水泵站。 公路营运期产生的NO2将会对沿线影响较小。建设单位及管理单位应在行动和意识上积极支持国家及当地各级部门对机动车尾气污染物排放控制制定的各项政策措施，并力所能及地采取一些相应措施对本项目路面上行驶机动车尾气污染物的排放进行控制。 工程在营运远期，工程交通噪声污染防护距离为80m。在噪声污染防护距离范围内，首排建筑可规划建设仓储、工业建筑。 综上，本项目的建设对外环境的影响较小，项目的建设是可行的。 |  |  |  |