关于天津港兴东物流有限公司修箱项目环境影响报告表拟作出审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对以下建设项目环境影响报告表作出审批决定。为保证审批工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批决定的建设项目环境影响报告表基本情况予以公示。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

意见和建议受理期限：自本信息发布之日起5个工作日。

通讯地址：天津东疆港区鄂尔多斯路599号东疆商务中心A2楼9楼，邮编：300463

传真：022-25605143

电子邮件：renlj@dongjiang.gov.cn

| 建设项目名称 | 建设单位名称 | 建设地点 | 环评文件编制单位名称 | 建设项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 建设单位开展的公众参与情况 | 意见受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津港兴东物流有限公司修箱项目 | 天津港兴东物流有限公司 | 天津自贸试验区（东疆综合保税区）成都道1488号新联合查验堆场厂区 | 众信汇达（天津）环保科技有限公司 | 天津港兴东物流有限公司位于天津自贸试验区（东疆综合保税区）成都道1488号新联合查验堆场厂区，澳洲路以西、陕西道以南，总占地面积365959.3平方米。该企业拟投资120万元人民币在现有厂区西北侧闲置区域设置集装箱露天修箱区域，用于集装箱检查和部件更换，并设置2座推拉折叠车间，用于集装箱切割、补焊、打磨和地板更换，同时对补焊部位进行手工刷漆等；建设一般工业固体废物及危险废物暂存场所各1座。项目建成后，设计年修理集装箱1万个，其中1400个需进行切割、补焊、打磨、刷漆和地板更换，现有产品产能不变。该项目计划2023年5月建设，2023年6月投入运营。该项目环保投资38万元人民币，占投资总额的32%。 | （一）施工期主要环境影响及应采取的环保措施 根据报告表，施工期的环境影响主要为施工扬尘、噪声、废水、固体废物等短期影响，在落实报告表提出的环保治理措施的情况下，其对环境的影响可以控制在环保规定的范围内。 （二）运营期主要环境影响及拟采取的环保措施 1、对环境空气的影响 根据报告表，该项目有组织排放源主要为切割、补焊、打磨、木板断料、调漆、刷漆、晾干工序产生的废气。 焊接、切割、打磨、木板断料工序产生的废气（颗粒物）经收集进入新增一套布袋除尘器处理，由新建1根15m高排气筒P1排放；调漆、刷漆、晾干废气（TRVOC、非甲烷总烃、二甲苯、甲基异丁基酮、臭气浓度）经收集进入新增一套“过滤棉箱+活性炭吸附+脱附催化燃烧”设备，由新建1根15m高排气筒P2排放。 上述废气中，排气筒P1排放的颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；排气筒P2排放的TRVOC、非甲烷总烃、二甲苯应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1“表面涂装”行业标准限值要求，排放的甲基异丁基酮、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1标准限值要求。 该项目无组织排放源主要为焊接、切割、打磨、木板断料、调漆、刷漆、晾干工序未捕集的废气，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲基异丁基酮、臭气浓度。厂界颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求，甲基异丁基酮、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表2标准限值要求。 2、对声环境的影响 根据报告表，该项投入运营后，主要噪声源经基础减振、建筑隔声、距离衰减等措施后，东侧、西侧、南侧厂界处的昼夜噪声值均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，北侧厂界处的昼夜噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 3、固体废物对环境的影响 根据报告表，该项目产生的废过滤棉、废催化剂、废包装桶、废活性炭、废涂料及漆渣、废毛刷等，均属于危险废物，交由有资质单位进行处置；产生的集装箱清扫废物、废焊丝、废布袋、废边角料、废木屑、除尘灰等，均属于一般工业固体废物，外售物资回收部门处置。 4、总量 根据滨海新区生态环境局出具的《关于天津港兴东物流有限公司修箱项目新增VOCs总量来源的确认意见》，该项目预计新增VOCs 0.0545吨/年。 5、排污口规范化 排污口规范化设置应与主体工程同时进行。设置规范的废气采样点，悬挂符合要求的标识牌。 6、环境风险 根据报告表，经物质危险性识别，面漆、稀释剂、丙烷、柴油等原辅料，废漆渣、漆料等危险废物为主要危险物质，其储存量未超过临界量；主要风险为上述物质泄漏对周围环境的影响，或其泄漏后遇明火发生火灾事故对周围环境造成的次生/伴生影响。报告表提出了环境风险事故的防范、减缓措施，并对突发环境事件应急预案修订备案提出了要求。应制订环境风险事故应急预案，并向东疆生态环境主管部门备案。认真落实风险事故防范措施及应急处理措施，做好风险事故防范措施及应急处理措施的合理衔接工作，杜绝发生环境事故和次生环境事故。 | / | 2023年5月16日—2023年5月22日 |

公示期限内，公众可以通过传真和信函的方式提出对该建设项目环境影响报告表审批的意见和建议。