天津港东疆港区观澜路北段及相关道路工程

环境影响报告书简本

天津港东疆建设开发有限公司

二〇一三年十二月

（一）建设项目概况

1.建设项目的地点及相关背景

天津港东疆港区位于天津港港区陆域的东北部，北起永定新河口南治导线，西与集装箱物流中心衔接形成本港区和陆域的连接部位及规划“反F”北港池航道，南至天津新港主航道与南疆港区相望，东连渤海湾海域。以现有北防波堤及北港池东岸线起向东至东外堤，由南治导线以北721.67m～566.84m的两点连线圈围堤埝，吹填造陆形成本东疆港区，南北最长边约10.7km，东西宽约3.0km，总面积约31.9km2。

本工程位于东疆港区综合配套服务区，是东疆港区路网的重要组成部分，本工程的修建对于完善东疆港区路网、加快东疆港区建设、推动该区域经济发展，为天津港乃至滨海新区经济维持高位运行提供一个畅通、便捷、迅速、安全的交通环境，具有显著的经济效益和社会效益。

天津港东疆港区观澜路北段及相关道路工程由观澜路、新港八号路及规划支路一~四构成。其中观澜路北起新港八号路，南至大同道；新港八号路西起欧洲路，东至观澜路；规划支路一~四均西起观澜路，均东至广场用地边界。

2.建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资

天津港东疆港区观澜路北段及相关道路工程由观澜路、新港八号路及规划支路一~四构成。其中观澜路北起新港八号路，南至大同道，道路总长度约3634米，道路等级为城市次干路，红线宽度40米，设计行车速度：40km/h；新港八号路西起欧洲路，东至观澜路，道路总长度约658米，道路等级为城市主干路，红线宽度80米，设计行车速度：60km/h；规划支路一~四均西起观澜路，均东至广场用地边界，每条道路总长度均为约104米，道路等级均为支路，红线宽度均为7米，均为慢行车道（道路两侧为景观、草坪，市民可在路上散步休闲，车辆限速20km/h），设计报告中无预测车流量。工程永久占地200993平方米，全部为天津港吹填造陆区域。总挖方48929.4立方米，总填方87971立方米，挖方全部回用于填方，不足土方39041.6立方米，需商业购买。工程计划于2013年3月开始建设，预计于2014年3月竣工。施工工期为12个月，工程总投资为22876.32万元。本工程填方所需土方均商业购买。

3.建设项目选址选线方案比选，与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性

《天津港东疆港区控制性详细规划》（2010年4月由天津市滨海新区人民政府批准）是《《天津港东疆港区总体规划》（2006年11月由天津市人民政府批准）指导下的详细规划，天津港东疆港区控制性详细规划及本工程位置详见图1.8-1。

东疆港区作为天津港发展的重要组成部分，是天津市建设北方国际航运中心和国际物流中心，发展港口经济和海洋经济的重要空间载体，是具有特色的大型综合性港区。

东疆港区是天津港集装箱物流港区的重要组成部分。随着天津市社会经济的迅猛发展，天津港内、外部的环境和市场经济产生了巨大变化，面对空前的机遇和挑战，东疆港区的开发建设已列入“十二五”发展规划。加快东疆港区建设是推动天津滨海新区进一步开发开放的需要，能有效地提升京津冀和环渤海地区的对外开放水平，更好的融入国际经济、增强竞争力。

东疆港区分为码头作业区、物流加工区、港口综合配套服务区三大区域，具备集装箱码头装卸、集装箱物流加工、商务贸易、生活居住、休闲旅游五大功能。

东疆港区作为天津港未来发展的重要组成部分，是天津市建设北方国家航运中心和国家物流中心，发展港口经济和海洋经济的重要空间载体，是具有特色的大型综合性港区，分为：码头作业区、物流加工区、港口综合配套服务区“三大区域”，具有集装箱码头装卸、集装箱物流加工、商务贸易、生活居住、休闲旅游“五大功能”。

本工程位于东疆港区综合配套服务区，观澜路、新港八号路贯穿港区南北及东西，为港口综合配套服务区内的主要道路，各条规划支路东临海滨广场，道路景观中融入滨海景观特色，可以更好的展现了港区的海岸景观。本工程的修建符合天津港东疆港区总体规划，完善了东疆港区路网，并且周边地块开发建设的必要条件，为今后东疆港区大规模的开发建设打下了坚实的基础。

因此，本工程的建设符合《天津港东疆港区总体规划》和《天津港东疆港区控制性详细规划》的要求。

- （二）建设项目周围环境现状

1.建设项目所在地的环境现状；

NO21小时平均浓度的最大值占标率为8.50%~19.50%，24小时平均浓度最大值占标率为17.5%~35.0%；SO21小时平均浓度的最大值占标率为1.80%~6.60%，24小时平均浓度最大值占标率为7.33%~20.67%，监测结果显示NO2和SO2有较大的环境容量。

总悬浮颗粒物（TSP）最大占标率范围为57.67%～100%，超标率为10%。颗粒物（粒径小于10μm）最大占标率范围为66.67%～93.33%。

总悬浮颗粒物和可吸入颗粒物监测值较高，原因可能为施工扬尘所致。

各监测点噪声值均达标。但由于昼间监测时，不同的监测点位正在间断性施工，所以造成个别的监测点位昼间噪声值差值较大。总体来说，声环境质量较好。

2.建设项目环境影响评价范围及保护目标（附有关图件）。

天津港东疆港区观澜路北段及相关道路工程位于东疆港区综合配套服务区，为东疆港区造陆Ⅲ区，现已经完成吹填造陆及地基加固处理，现状泥面标高5.0m。

目前观澜路（内蒙道以南）已进行地基加固处理，观澜路（内蒙道以北）及新港八号软基加固工程即将开展施工。观澜路各个相交路口及规划支路一~四已经完成地基处理，加固后交工标高约为5.0m。

根据现场调查，评价范围内没有建筑物。因此根据已批复的《天津港东疆港区控制性详细规划》中确定的规划用地类型进行环境保护目标的识别。

（1）道路沿线规划用地类型概述

天津港东疆港区控制性详细规划及本工程位置见图1。由图1及现状调查可知，本工程现状无沿线建筑，根据《天津港东疆港区控制性详细规划》，道路两侧主要为居住用地、行政办公用地、商业金融用地、公益性公共设施预留地、广场用地、公共绿地等。评价范围内（工程两侧200m范围）规划用地类型面积估算见表1。

（2）环境保护目标识别

根据图1、表1，结合工程两侧规划用地类型，将居住用地、行政办公用地作为环境保护目标。

（3）环境控制目标

根据《天津港东疆港区总体规划环境影响报告书》及天津市环境保护局对其的复函（津环保管函［2006］312号）文、《关于调整《天津市〈声环境质量标准〉适用区域划分》的函》（津环保固函〔2010〕398号）的文件精神。采用《声环境噪声标准》（GB3096-2008）中2类标准、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准作为居住用地、行政办公用地的环境控制目标。

表1  评价范围内（工程两侧200m范围）主要规划用地类型面积估算

| 道路 名称 | 范围 | 道路等级 | 红线宽度（m） | 道路长度（m） | 用地类型 | 面积估算（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新港八号路 | 西起欧洲路，东至观澜路 | 城市 主干路 | 80 | 658 | 居住用地 | 131600 |
|  |  |  |  |  | 商业金融用地 | 65800 |
|  |  |  |  |  | 物流用地 | 65800 |
| 观澜路 | 北起新港八号路，南至大同道 | 城市次干路 | 40 | 3634 | 商业金融用地 | 443400 |
|  |  |  |  |  | 居住用地 | 403400 |
|  |  |  |  |  | 公共绿地 | 40000 |
|  |  |  |  |  | 广场用地 | 80000 |
|  |  |  |  |  | 行政办公用地 | 60000 |
|  |  |  |  |  | 公益性公共设施预留地 | 60000 |
| 规划支路一~四 | 西起观澜路，均东至广场用地边界 | 支路 | 7 | 104×4 | 广场用地 | 31200 |
|  |  |  |  |  | 商业金融用地 | 93600 |

图1   本项目位置图

- 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

- 1、社会环境影响评价结论

本项目建设有利于完善东疆港区北部路网、加快北部物流用地建设。但本工程建设过程中不可避免对项目所在区域的交通环境产生一定影响。

主要减缓公路建设对当地交通影响的措施为：

①施工期主要运输通道（临时设置），尽可能避免与现有交通线路交叉或同时运行，争取运距最短。

②为使工程施工对城市交通影响减少到最低限度，施工期间城市道路交通车辆走行线路应进行统一分流规划，以防造成交通堵塞；同时对施工机械和施工运输车辆走行路线也进行统一安排，颁布有关限制规定，以确保周围交通的畅通和正常运行。建议交管部门应提前优化好道路交通的问题，做好施工期交通疏导，减少因道路施工而引起的交通拥堵情况。

③施工开始前应对其它主要运输道路作加固改造，或修便道与原道路接通。施工中如对地方道路造成严重损坏应立即修复，或将赔款交给当地公路管理部门修复。公路利用现有道路加宽加固作为施工临时便道的，施工期间注意避开当地群众使用道路的交通高峰时间；施工结束后应及时整修，交还地方使用。

④本工程施工前，应将施工期交通疏导方案报交管部门批准实施。

营运期社会环境保护措施为：注意加强对道路交通安全事故的监视，在转弯等相对较危险路段设置相应的安全提示标志，避免交通事故。道路维修维护必须采取警示、隔断等必要的安全措施，设置交通安全提示。

- 2、声环境、空气环境环境影响评价结论

（1）声环境

本工程两侧区域属于声环境二类标准适用区，执行《声环境质量标准》中2类的标准。道路红线两侧35m范围为4a类标准适用区，道路红线两侧35m以外为2类标准适用区。

昼间道路红线两侧35m范围外的噪声影响值能够满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》中4类标准昼间70dB（A）的要求，夜间不能满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》中4类标准夜间55dB（A）的要求；

昼间道路两侧100m范围外的噪声影响值基本满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准昼间60dB（A）的要求，夜间观澜路北段两侧200m范围外的噪声影响值能够满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准夜间50dB（A）的要求。由于新港八号路交通量较大，夜间250m范围外的噪声影响值能够满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准夜间50dB（A）的要求。建议该路段道路两侧250m范围内不要建设声环境敏感建筑物。如确需建设声环境敏感建筑，建议该路段局部区域设置声屏障，同时夜间控制大车车速。

（2）空气环境

预测采用最不利气象条件（风速1.5m/s）进行计算，计算结果表明，在不利气象条件下，NO2红线外最大落地浓度值为0.2112mg/m3，占标率为105.60%。

- 生态环境影响评价结论

（1）工程占地的生态影响分析

工程占地为工程临时占地和工程永久占地。

工程临时占地，主要是用于料场及施工营地等设施场所和施工便道的用地。由于现状陆地由围海造陆形成，目前尚为开发，没有陆生植被和野生动物。因此本工程施工项目内容是在现状空地上进行，不会对陆生生态环境产生影响。

工程永久占地类型为已形成的填海造陆区，没有陆生植被和野生动物，不会对陆生生态环境产生影响。

（2）项目取、弃土对生态环境影响分析

本工程处于海积平原地带，地势平坦，没有充足的挖方路基土方可供调配和利用，整个路段填方缺口很大。根据《天津市国土资源管理条例》要求，本工程取土皆为商业购买，用土应由地方管理部门统一调配解决，不由设计或施工单位自行安排取土地点。建设单位签订购土合同时，必须注明取土场由买土方负责恢复的责任问题。

对于临时堆土及其他材料堆场堆放要求：①要及时镇压土体，用帆布篷覆盖，并用编织袋压实坡角，也可设挡土墙。防止扬尘和水土流失，影响周围环境。②严禁占用河道，避免发生阻塞河道现象；③堆场选址尽量在公路征地范围内布设，减少占地；④工程的挖方应全部回用于填方路段。

施工单位在认真落实上述措施的情况下，工程取、弃土对环境的影响是可以接受的。

（3）施工期水土流失产生因素分析

本工程在施工中产生水土流失的主要原因包括降雨因素和工程因素。工程所在地区属暖温带半湿润季风气候，降水主要集中在夏季，尤其是6～9月是产生水土流失的集中期，暴雨期间水土流失的影响尤其显著。

工程初期，工程征地范围内的土壤扰动，将增大水土流失的可能性。据测定，工程土壤中有机质含量一般小于0.5％，未被压实的土壤容量一般小于1.4g/cm3。土壤组成中以沙粒、粉尘为主，粘粒含量小，土径之间结构松散，易被冲刷。工程建设对宏观地形地貌影响不大，但在工程局部区域内，工程填挖形成的人工微地形均有一定的坡度，为水土流失提供了潜在的势能。应加强水土保持工作。

- 4、固体废物影响评价结论

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和部分建筑垃圾。生活垃圾集中收集后送垃圾处理场进行处理；建筑垃圾进行分类收集，可以利用的进行回收，以节省资源，对不能利用的，应交由环卫部门妥善进行无害化处理等。

- 公众参与影响评价结论

通过本次调查我们了解到：目前东疆港地区的企业、群众对周边环境问题相当关心，无论是项目的直接还是间接影响区，群众集中反映的主要问题都是施工期工程施工对空气环境、声环境的影响。经过我们的详细解释，群众了解工程情况后，首先肯定了本项目对经济发展的有利之处，所有的民众对工程建设表示支持，同时也提出一些有关环境的问题。这些问题主要集中在对工程可能带来的负面效应上。民众担心施工过程运输砂石料车辆引起的扬尘和噪声、营运期间车辆尾气污染影响他们的正常生活。因此，他们希望工程建设单位要拿出一定的资金投入到环保设施的建设上来，要加强施工中科技水平的含量，保持环境，减少污染。就建设项目影响全范围内的公众意见来看，总体上公众对项目持肯定意见。

- 环境保护投资

本项目环保投资包括施工期环保措施和营运期环保管理费等，环保投资总额约170万元，约占工程总投资22876.32万元的0.74%。

- .建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施；

本报告不涉及。

- （四）环境影响评价结论

天津港东疆港区观澜路北段及相关道路工程的修建对于完善东疆港区内路网、推动东疆港区区域经济发展起到了积极的促进作用，为天津港乃至滨海新区经济维持高位运行提供一个畅通、便捷、迅速、安全的交通环境。工程建设符合天津港总体规划和交通规划要求。本工程主要的环境影响为项目对沿线声环境、大气环境等的影响。通过在认真落实报告书中各项环保措施及国家相应环保法规、政策，并严格执行“三同时”制度的前提下，从环境保护的角度考虑，工程的建设可行。

- （五）联系方式

（1）建设单位：天津港东疆建设开发有限公司

联系人：舒晓武

电话：022-25702617

（2）评价单位：交通运输部天津水运工程科学研究所

联系人：邓岳

地址：天津市塘沽区新港二号路2618号

电话（传真）：022-59812345（转6327）

Email:zyhj@vip.163.com